# BÁO CÁO 30/7/2026

- Estimator là bộ ước lượng trạng thái thực tế dựa trên dữ liệu từ nhiều cảm biến hay nó còn gọi là thuật toán xử lý dữ liệu cảm biến.

- Estimator thực hiện sensor fusion bằng cách kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến và mô hình chuyển động để tạo ra trạng thái ước lượng đáng tin cậy hơn (ổn định hơn, chính xác hơn) so với việc sử dụng riêng từng cảm biến.

Các loại estimator:

+ Complementary Filter

+ Kalman Filter

+ Extend Kalman Filter

- PX4 gọi EKF2 là estimator được khuyến nghị để ước lượng attitude, vị trí, vận tốc 3D và gió

https://docs.px4.io/v1.17/en/advanced/switching_state_estimators

https://docs.px4.io/v1.17/en/advanced_config/tuning_the_ecl_ekf

State estimator (ekf2, lpe, q)

+ekf2 (recommend) : altitude, position, velocity, wind  state

+ lpe: 3d position (deprecated)

+ q: simple, quaternion based complementary for altitude (not required gps, mag, baro)

# BÁO CÁO 11/8/2026

1/ ESP32C3

ESP32C3 – Dùng CPU RISC-V (32-bit) tích hợp Wifi, Bluetooth, anten ngoài

Telemetry: Dữ liệu drone gửi về người điều khiển/ groundstation

2/ FIMEWARE

Dronebridge là phần mềm nạp vào esp làm cầu nối để truyền nhận dữ liệu

Hướng dẫn nạp firmware DroneBridge cho ESP32-C3

Cách dễ nhất (Khuyến nghị): Dùng Online Flasher

- Mở trình duyệt Chrome hoặc Edge (Firefox không hỗ trợ).

- Truy cập: https://drone-bridge.com/flasher/

- Cắm ESP32-C3 vào máy tính qua USB.

- Bấm Connect to ESP32 → chọn cổng COM tương ứng.

- Chọn:

  - Version: Stable (mới nhất)

  - Firmware flavor: ESP32-C3 (hoặc ESP32-C3 Official HW nếu dùng board chính thức)

- Bấm Flash Firmware to ESP32.

- Đợi hoàn tất → rút nguồn rồi cắm lại.

Sau khi nạp xong

- ESP32 sẽ phát WiFi tên DroneBridge for ESP32 (hoặc tương tự).

- Mật khẩu mặc định: dronebridge

- Kết nối WiFi → mở trình duyệt vào:

  - http://192.168.2.1 hoặc

  - http://dronebridge.local

- Vào web interface để cấu hình UART (baud rate, chân TX/RX) và chế độ kết nối.

3/ GIMBAL (SimpleBGC/ AlexMos 2-axis controller)

Thành phần:

+ Mạch gimbal

+ Dây nguồn (VCC, GND)

+2 BLDC (Brushless DC Motor – 3 dây pha đi từ mạch vào)

+1 MPU6050

Test mạch:

+ Có hiện port, sáng led -> Nhưng không connect port được trong SimpleBGC GUI

=> Phát hiện java không tương thích -> Cài lại bản java tương thích -> jre1.8.0_231 -> Đã connect được

+Nạp fimeware clone cho board -> fail to upload

# BÁO CÁO 15/8/2026

Calib and Config sensor

1/ Gyroscope + Accelerometer (IMU)

Nhận dữ liệu: Analyze Tools → MAVLink Inspector -> HIGHRES_IMU

xgyro, ygyro, zgyro

xacc, yacc, zacc

2/ Compass (Magnetometer)

SYS_HAS_MAG -> 1 -> Bật compass

EKF2_MAG_TYPE -> Automatic -> Dùng compass cho EKF

Nhận dữ liệu: Analyze Tools → MAVLink Inspector -> HIGHRES_IMU

xmag, ymag, zmag

3/ GPS (M10)

SYS_HAS_GPS -> Enable -> Bật GPS

GPS_1_CONFIG -> GPS1 -> Cổng GPS chính

GPS_1_PROTOCOL -> ublox -> Protocol M10

SER_GPS1_BAUD -> auto -> Baudrate

EKF2_GPS_CTRL -> 7 -> Cho phép dùng gps

Nhận dữ liệu: Analyze Tools → MAVLink Inspector -> GPS_RAW_INT (ngoài trời)

fix_type ≥ 3 (3D fix)

satellites_visible > 6 là tốt

lat, lon có giá trị thực

4/ BAROMETER (áp suất)

SYS_HAS_BARO -> enable -> bật baro

Nhận dữ liệu: Analyze Tools → MAVLink Inspector -> HIGHRES_IMU

abs_pressure  -> thay đổi theo độ cao

MAV_0_CONFIG -> DISABLE -> Dùng cho cổng usb

MAV_1_CONFIG -> GPS 2

MAV_2_CONFIG -> Telemetry 1

Fix lỗi: Vehicle không phản hồi

- Do espc3 không phải do chính hãng gốc sản xuất nên khi nạp fimeware thì không được nạp bản offical

# BÁO CÁO 17/8/2026

Raspberry Pi

- Raspberry Pi (Raspi hoặc Rasperi) là một máy tính bo mạch đơn (Single Board Computer) kích thước rất nhỏ, giá rẻ, được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation (Anh)

Các model phổ biến hiện nay:

- Raspberry Pi 5: Mạnh nhất hiện tại (CPU 4 nhân, hỗ trợ PCIe)

- Raspberry Pi 4 Model B: Vẫn rất phổ biến

- Raspberry Pi Zero 2 W: Siêu nhỏ, giá rẻ, có WiFi/Bluetooth

- Raspberry Pi Pico / Pico W: Không phải máy tính đầy đủ, mà là vi điều khiển (giống ESP32 hơn)

- Rasperi pi sử dụng hệ điều hành Rasperi pi os (1 phiên bản linux dựa trên debian chuyên dùng cho rasperi)

- Kernel: bộ não của hệ điều hành nằm giữa phần cứng và phần mềm, phần cốt lõi điều khiển phần cứng…

Cách cài OS cho rasperi pi ( Sử dụng Raspberry Pi Imager – tool chính thức ):

- Chuẩn bị :

+ Máy tính window / Linus

+ Thẻ microSD 16Gb trở lên (class 10 hoặc A1/A2)

+ Đầu đọc thẻ microSD

+Rasperi pi

- Tải Rasperi pi imager – tool

+ https://www.raspberrypi.com/software/

- Cài đặt OS vào thẻ nhớ

B1: Cắm thẻ microSD vào máy tính

B2: Mở rasperi pi imager - tool

B3: Làm theo các bước sau:

+ CHOOSE DEVICE -> Model Raspberry Pi

+ CHOOSE OS -> Raspberry Pi OS (64-bit - recommend)

. Raspberry Pi OS (có desktop) - dùng phổ biến nhất

. Raspberry Pi OS Lite (no desktop) - nhẹ, dùng server/headless

. Raspberry Pi OS Full (có thêm nhiều phần mềm)

+ CHOOSE STORAGE -> chọn thẻ microSD

B4: Tùy chỉnh trước khi ghi (important)

- Next -> Edit Settings

+ Hostname:

+ Username + Password:

+ Configure wireless LAN:

. SSID (tên WiFi)

. Password WiFi

. Wireless LAN country: VN

+ Enable SSH: Bật nếu dùng headless không cần màn hình

+ Locale settings: Timezone Asia/Ho_Chi_Minh

B5: Lưu lại → nhấn Write → xác nhận Yes

+ Tool tải OS và ghi vào thẻ ( 5 - 15 phút )

* Lưu ý: Dữ liệu trên microSD sẽ bị xóa sạch

- Khởi động Raspberry Pi:

+ Rút thẻ ra khỏi máy tính

+ Cắm thẻ vào khe microSD của rasperi

+ Cắm màn hình, bàn phím, chuột

+ Cắm nguồn → Pi sẽ tự boot

- Lần đầu khởi động

+ Có màn hình: hệ thống hiện desktop hoặc wizard thiết lập

+ Headless (không màn hình): Chờ 1 - 2 phút rồi SSH từ máy tính

# BÁO CÁO 18/8/2026

1/ 3.5 inch RPI LCD (A)

- Màn hình LCD cảm ứng điện trở 3.5 inch dành cho Raspberry Pi của hãng Waveshare.

- Cần dùng màn hình HDMI cài driver LCD thì mới kết nối LCD với rasperi được

2/ 7 inch TFT MONITOR – MODEL: EM713

- Power: DC 12V 1A / Usb-C 5V 2A

- Cổng kết nối: HDMI, VGA, AV (RCA), USB-C, DC 12V

3/ Rasperi pi 3 model B v1.2

- Power: Micro-usb 5V 2.5A

- Turn off: sudo poweroff

- Thông số chi tiết:

+ CPU: 4 core, 64 bit, 1.2GHz

+ Ram: 1GB

+ GPU: VideoCore IV

+ Wifi: 2.4GHz

+ Bluetooth: 4.1

+Ethernet: 10/ 100 Mbps

+ USB: 4 cổng USB 2.0

+ GPIO: 40 chân

+ Video + Audio : HDMI

+ Lưu trữ: MicroSD 64GB

# BÁO CÁO 19/8/2026

1/ Xử lý ảnh bằng AI (thị giác máy tính – computer vision)

- Dạy máy tính cách nhìn và hiểu được nội dung ảnh hoặc video bằng các đoạn code thuật toán thường được viết bằng python hoặc c/ c++

- Xử lý ảnh:

+ Truyền thống: Công thức toán học + ma trận (kernel/ filter) -> thực thi phép toán cứng nhắc, không học hỏi

+ AI (mô hình tự học): Code ra mô hình -> train

2/ Các công việc cốt lõi của xử lý ảnh AI

- Phân loại ảnh (Image Classification)

- Nhận diện đối tượng (Object Detection)

- Phân vùng ảnh (Image Segmentation)

3/ Các project liên quan tới xử lý ảnh AI

- Hệ thống phân loại sản phẩm trên băng chuyền

+ Kết hợp xử lý ảnh với điều khiển tự động trong công nghiệp

+ Hoạt động: Camera chụp ảnh sản phẩm trên băng chuyền và xác định màu sắc, kích thước, mã vạch (viết bằng python với thư viện opencv)

+ Tutorial/ open source key word: OpenCV color sorting conveyor belt, OpenCV object tracking robot arm.

- Hệ thống giữ xe thông minh / Nhận diện biển số (ALPR)

+ Dễ thực hiện, giúp nhận diện các ký tự quang học OCR

+ Hoạt động: Phần mềm dùng kỹ thuật phát hiện cạnh (edge detection) để tìm ra vị trí khung biển số, cắt bức ảnh đó ra và dùng thuật toán (như Tesseract OCR) để đọc các chữ số thành văn bản (text).

+ Tutorial/ open source key word: Automatic License Plate Recognition OpenCV, ALPR system Python GitHub.

4/ Mã ArUco

- Mã ArUco là một Fiducial Marker hình vuông, được thiết kế tối ưu để nhận diện nhanh trong thị giác máy tính

- Cấu trúc:

+ Đường viền đen (Black Border): tạo tương phản -> 4 góc marker -> vùng ảnh cần xử lý

+ Ma trận nhị phân (Binary Matrix): các ô đen/trắng chứa ID và giúp xác định hướng của marker

+ Từ điển (Dictionary): tập hợp các mã ArUco. Ví dụ DICT_4X4_50 → ma trận 4×4 = 16 bit, có tối đa 50 ID

- Xử lý ảnh – Nhận diện ArUco:

+ Nhận diện ArUco là phương pháp xử lý ảnh truyền thống, không dùng AI/mạng nơ-ron.

+ Dựa vào xử lý điểm ảnh và các phép toán hình học để nhận diện marker.

-> Nhẹ, ổn định và chạy real-time, phù hợp với các thiết bị nhúng yếu như Raspberry Pi.

- Quy trình phát hiện và giải mã ArUco theo phương pháp xử lý ảnh truyền thống (classical computer vision) mà OpenCV sử dụng

B1: Chuyển đổi ảnh và Nhị phân hóa (Binarization)

RGB → Grayscale.

Adaptive Thresholding → ảnh nhị phân

* RGB là gì ?

Là ảnh - mỗi điểm ảnh được tạo bởi 3 kênh màu chính – gọi chung là ảnh màu

* Grayscale

Là ảnh - mỗi điểm ảnh được tạo bởi 1 kênh màu chỉ có đen, xám, trắng

* nguyên lý bộ lọc – Adaptive Thresholding

Thresholding: 0-255 thì pixel > 127 -> trắng và ngược lại

Adaptive Thresholding: chia ảnh thành nhiều vùng ảnh sẽ không bị góc chiếu sáng làm sai

B2: Phát hiện đường viền

Contour Detection.

-> Tìm các vùng có dạng tứ giác.

* Quét từng pixel từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nối các pixel cùng màu để tìm đường biên

B3: Lọc đa giác (Polygon Approximation)

Giữ các tứ giác lồi có kích thước phù hợp.

-> Kiểm tra có viền đen đặc trưng của ArUco hay không.

B4: Biến đổi phối cảnh (Perspective Transform)

Perspective Transform (Homography).

-> Biến tứ giác méo thành hình vuông chuẩn.

B5: Trích xuất lưới bit và đối chiếu (Decoding)

Chia thành lưới 4×4, 5×5, 6×6,...

Đọc bit đen/trắng.

So khớp với Dictionary.

Xác định ID và hướng xoay.

B6: Ước lượng tư thế (Pose Estimation)

Dùng 4 góc marker + thông số camera.

-> rvec (rotation vector) ->  Chứa các góc Roll, Pitch, Yaw

-> tvec (translation vector) -> tọa độ x,y,z của mã so với tâm camera

=> Suy ra vị trí và góc quay của marker so với camera.

=> Đối với drone, robot, xe tự hành,... thì bước Pose Estimation mới là phần quan trọng nhất

Quá trình hạ cánh tự động: Camera liên tục. Ở mỗi khung hình, Raspberry Pi tính toán ra bộ số (X,Y,Z) mới nhất rồi truyền qua cổng UART/MAVLink xuống mạch cân bằng bay (như Pixhawk). Thuật toán PID trên bộ điều khiển bay sẽ dựa vào sai số X,Y để nghiêng motor, ép Drone luôn nằm ngay trên đỉnh mã ArUco trong khi từ từ giảm cao độ Z cho đến khi chạm đất.

GSNCodes/ArUCo-Markers-Pose-Estimation-Generation-Python

ddelago/Aruco-Marker-Calibration-and-Pose-Estimation

# BÁO CÁO 20/8/2026

1/ Thao tác trên rasperi theo đúng các bước
B1: Kiểu tra thẻ nhớ đã nạp os chưa và đã gắn trên rasperi chưa

B2: Màn hình < HDMI > rasperi

B3: Bàn phím + chuột < USB > rasperi

B4: Cấp nguồn cho màn hình chờ màn hình khởi động xong thì mới cấp nguồn cho rasperi

2/ Kết nối từ xa SSH giữa máy tính và rasperi

B1: Terminal rasperi gõ:

Hostname -I

=> tìm được ip

B2: Terminal máy tính gõ:

ssh <name>@<ip>

VD: ssh pi@192.168.1.96

B3: Nhập password là được

3/ Thao tác test cam

B1: Đảm bảo đã cắm dây cam đúng mặt, đúng vị trí, cắm khi chưa cấp nguồn cho rasperi

B2: Terminal pi => rpicam-hello –list-cameras =>  Đảm bảo available

B3: rpicam-hello -t 0

B4: Tắt bằng terminal hoặc ctrl c

* Lưu ý: Nếu thiếu ram không mở cam được thì reboot lại rồi mở

4/ Pose estimation

tvec: [-0.02939321 -0.0224466 0.1907346]

x, y, z là khoảng cách giữa tâm cam và tâm mã aruco

rvec: [2.8739 0.380556 1.013922]

rx, ry, rz là sự khác biệt góc quay giữa trục cam và trục aruco

=> tìm roll, pitch, yaw

5/ Thao tác trên terminal

cd <địa chỉ> : di chuyển đến địa chỉ thư mục cần

vd: cd ArUCo-Markers-Pose-Estimation-Generation-Python

ls : liệt kê file/ thư mục

ls <tên thư mục> : liệt kê file/ thư mục có trong thư mục được gọi

mkdir <tên thư mục>: Tạo thư mục

nano <tên thư mục.đuôi> : Mở trình soạn thảo

sudo : chạy với quyền admin

vd: sudo reboot

sudo apt update: cập nhật danh sách phần mềm

sudo apt upgrade: nâng cấp phần mềm

sudo apt install: cài phần mềm

sudo apt remove: gỡ phần mềm

sudo apt search: tìm phần mềm

ssh: Kết nối từ xa

vd: ssh pi@192.168.1.96

exit: Thoát ssh

sudo raspi-config: Cấu hình Rashberry Pi

vcgencmd measure_temp: Xem nhiệt độ CPU

rpicam-hello / rpicam-hello -t 0 : Test camera

sudo reboot: Khởi động lại

sudo poweroff : Tắt máy

rpicam-still -o anh.jpg : Chụp ảnh

feh –fullscreen anh.jpg

python3 detect_aruco_images.py –image aruco.jpg –type DICT_5X5_100

python3 generate_aruco_tags.py --id 24 --type DICT_5X5_100 --size 600 --output tags/

opencv : 4.6.0

pi@raspberrypi:~/ArUCo-Markers-Pose-Estimation-Generation-Python $ cat /etc/os-release

PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)"

NAME="Raspbian GNU/Linux"

VERSION_ID="12"

VERSION="12 (bookworm)"

VERSION_CODENAME=bookworm

ID=raspbian

ID_LIKE=debian

HOME_URL="http://www.raspbian.org/"

SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"

BUG_REPORT_URL=http://www.raspbian.org/RaspbianBugs

# BÁO CÁO 21/8/2026

6DOF : 6 bậc tự do

6DOF Pose Estimation của ArUco Marker trong ROS

- Camera USB publish ảnh: Camera lấy hình ảnh liên tục và gửi lên hệ thống ROS

- Node aruco_ros detect marker: Một chương trình (gọi là node) nhận ảnh từ camera, dùng từ điển ArUco để tìm marker và đọc ra ID. Đây là bước thực hiện quy trình phát hiện và giải mã Aruco

- Dùng camera calibration (K + D): Dùng thông số đã chỉnh sẵn của camera (tiêu cự, méo ống kính…) để tính toán chính xác hơn

- Gọi estimatePoseSingleMarkers → ra rvec và tvec Đây là bước quan trọng nhất:

+ tvec = vị trí của marker (x, y, z) so với camera

+ rvec = hướng xoay của marker

- Publish lên topic ROS: Kết quả (ID + vị trí + góc quay) được gửi đi để các phần mềm khác của robot dùng

# BÁO CÁO 22/8/2026

Rashberry Cam

| Resolution | FPS |  |
| --- | --- | --- |
| 1920 × 1080 | 30 (default) | recommend |
| 1280 × 720 | 60 | Ngta hay sử dụng |
| 640 × 480 | 90 |  |

- Khoảng cách mong muốn drone chụp được Aruco càng xa thì kích thước mã Aruco ta cần càng lớn

thiếu tham số COM_OBS_AVOID (liên quan đến tính năng tránh chướng ngại vật)

cd ~/Aruco

python3 generate_aruco_tags.py --id 24 --type DICT_5X5_100 -o tags/

python3 detect_aruco_images.py --image Images/test_image_1.png --type DICT_5X5_100

python3 detect_aruco_video.py --type DICT_5X5_100 --camera True

python3 pose_estimation.py --K_Matrix calibration_matrix.npy --D_Coeff distortion_coefficients.npy --type DICT_5X5_100

# BÁO CÁO 25/8/2026

Phân tích ros2-with-px4-example

Ros2: robot operating system 2 (hệ điều hành robot phiên bản 2)

- Không giống window hay linux – middleware (phần mềm trung gian ) – opensource

- Ros2 cung cấp:

+ Hệ thống giao tiếp giữa các node

+ Quản lý thời gian

+ Thư viện sẵn có cho sensor, slam, control

+ Hỗ trợ đa ngôn ngữ

-> Các phiên bản phổ biến: Humble (repo dùng), Iron, Jazzy

ros2-with-px4-example

-> code cho ros2 chạy trên pi giao tiếp với px4

- Docker là công cụ đóng gói phần mềm thành container để chạy dễ dàng, sạch sẽ và giống nhau ở mọi nơi

+ Chạy giống nhau trên mọi máy (Pi, Jetson, laptop…)

+ Dễ chia sẻ, dễ triển khai

+ Không làm bẩn hệ thống gốc

+ Dễ xóa / làm lại khi hỏng

aruco_detect_node:

+ Nhận ảnh từ camera

+ Phát hiện các marker ArUco trong ảnh.

+ Ước lượng pose marker so với camera.

+ Publish:

. Danh sách pose của tất cả marker

. ID của các marker

. Pose của marker mục tiêu

. Trạng thái hoạt động

unix socket: dùng để giao tiếp giữa 2 chương trình trên 1 máy nhanh chóng

* Sự thay đổi

detect_aruco_images.py + detect_aruco_video.py -> aruco_detector_node.py

=> viết lại thành ROS 2 node

pose_estimation.py -> aruco_geometry.py + logic bên trong aruco_detector_node.py

=> Thay đổi - tách phần hình học ra file riêng + tích hợp vào node

calibration.py -> camera_calibration_publisher.py + các launch calibration

=> viết lại thành node ROS + thêm GUI

generate_aruco_tags.py -> Không đem vào node -> giữ nguyên

utils.py -> không còn file riêng, logic được nhúng vào

# BÁO CÁO 27/8/2026

motor: đảo   			quạt: đảo -> lực đẩy xuống dưới mạnh

motor: không đảo  		quạt: đảo -> lực đẩy xuống dưới mạnh

motor: không đảo 		quạt: không đảo -> lực đẩy xuống dưới mạnh

motor: đảo			quạt không đảo -> lực đẩy lên

(quay sang trái, quạt chém theo chiều kim đồng hồ)

Motor 1:              1k -> 1k3

motor 2: 	   1k -> 1k2 – 1k3 (rung mạnh)
motor 3:  	   1k -> 1k15 (yếu) (rung mạnh)

motor 4: 	   1k -> 1k15 (yếu)

2 động cơ mạnh là 1,2
2 động cơ yếu là 3,4

# BÁO CÁO 9/9/2026

Custom QGC

cd /d D:\QGC\Custom\qgroundcontrol

set PATH=D:\Qt\Qt\6.11.1\msvc2022_64\bin;%PATH%

build\Debug\QGroundControl.exe

cd /d D:\QGC\Custom\qgroundcontrol

cmake --build build --config Debug

set PATH=D:\Qt\Qt\6.11.1\msvc2022_64\bin;%PATH%

build\Debug\Custom-QGroundControl.exe

D:\QGC\Custom\qgroundcontrol\custom\src

=> Flyviewcustomlayer

# BÁO CÁO 13/9/2026

1. Đối tượng và hình thức tham gia:

- Sinh viên đang học tại các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng tại Việt Nam

- Sinh viên có thể đăng ký tham gia cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 05 sinh viên/nhóm;

- Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký 01 hoặc nhiều đề tài/công trình nghiên cứu;

- Các đề tài thuộc một trong 15 lĩnh vực nghiên cứu :

2. Thời gian và hình thức đăng ký:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 18/9/2026 (Thứ Sáu);

- Thí sinh đăng nhập bằng email trường tại hệ thống: https://doanhoi.hcmut.edu.vn/login để nộp đề tài;

- Sau khi nộp trực tuyến, Đoàn cơ sở sẽ xác nhận để Đoàn - Hội trường tiến hành thẩm định hồ sơ và Hội đồng cố vấn góp ý (nếu có);

- Thí sinh đồng thời nộp Phiếu đăng ký dự thi có dán hình và ký tên bản cứng tại Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường (Phòng 114, tòa B1 – cơ sở 1).

Điều 3. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

Điều 4. BỐ CỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

# BÁO CÁO 17/9/2026

Phân tích log bay

- Logger ghi ngày 16/09/2026 (11:49–12:40 và 14:00–14:46)

- Tổng thời lượng log khoảng 21 phút, trong đó 35 lần có cất cánh thật

=> Buổi chiều gần như mất kiểm soát, cuối buổi bay pin đã cạn

Nguyên nhân các sự cố

- Bay quá thấp (0.2 -1.2m)

- Mag gần nguồn -> nhiễu -> EKF không hiệu quả

- Pin cạn + Motor bão hòa  (pin giảm về 0% tức là dưới 12.8V không đủ kéo tải)

Thống kê buổi sáng (11:49 - 12:42)

- Tổng: 19 log

- Bay thật: 13 log

- Sự cố : 3 log

=> Nguyên nhân: bay thấp

Thống kê buổi chiều (14:00 - 14:46)

- Tổng: 27 log

- Bay thật: 22 log

- Sự cố : 16 log

=> Nguyên nhân:

+ Bay thấp

+ Cạn pin

Tổng kết:

+ Motor phía trước bên trái yếu hơn 3 motor còn lại nên sau nhiều lần sự cố khung lỏng rã rời kèm motor bão hòa dẫn đến khó giữ được trạng thái cân bằng nên sau khi thay pin mới vẫn lạng lách

+ Sự cố xảy ra chủ yếu do pin cạn do chủ quan

+ Hiện tượng drone lạng sang 1 bên rồi lấy lại vị trí cân bằng cũng do motor phía trước bên trái yếu hơn, dẫn đến khi bay thấp dễ mất lực nên góc nó thấp hơn 3 motor còn lại khiến drone lạng sang hướng đó rồi nó mau chóng tăng mạnh để lấy lại vị trí cân bằng nên thường xảy ra hiện tượng drone lạng sang bên trái (không phải do nhiễu gps)

# BÁO CÁO 22/9/2026

-Cam đưa ảnh về gate theo luồng MIPI CSI-2 (CSI-2 packet, camera serial interface – chuẩn truyền ảnh số từ cam về chip xử lý trên pi)

- Giải mã các packet thành các pixel và gửi các buffer gửi về chip

# BÁO CÁO 26/9/2026

- Khởi động trực tiếp (Direct - On - Line DOL)

Khởi động trực tiếp (DOL) là phương pháp kết nối cuộn dây Stator của động cơ trực tiếp vào nguồn điện lưới full tải thông qua các thiết bị đóng cắt (Aptomat, Contactor, Rơ-le nhiệt) mà không qua bất kỳ thiết bị giảm áp hay biến đổi tần số nào.

Cách thức hoạt động

Quy trình: Khi nhấn nút START, cuộn dây Contactor hút, cấp đủ 100% điện áp định mức (Uđm) vào động cơ ngay lập tức.

Đặc tính: Động cơ sinh ra momen khởi động (Mp) lớn ngay thời điểm t = 0 và tăng tốc nhanh chóng lên tốc độ định mức. Dòng điện vọt lên từ 5 - 8 lần Iđm rồi giảm dần về Iđm khi đạt tốc độ làm việc.

Ưu điểm:

Sơ đồ mạch điện đơn giản nhất, chi phí đầu tư thiết bị thấp nhất.

Momen khởi động cao (Mp ​ = 1.2−2.5⋅Mđm ​ ), giúp động cơ kéo được tải nặng ngay từ đầu.

Dễ vận hành, bảo trì và sửa chữa.

Nhược điểm:

Dòng khởi động rất cao (5−8  Iđm ), gây sụt áp nghiêm trọng cho lưới điện nội bộ.

Sốc cơ học mạnh lên trục, hộp số, dây cước, băng tải, van... làm giảm tuổi thọ cơ khí.

Tạo hiện tượng búa nước (Water hammer) trên các hệ thống đường ống bơm.

Nên dùng khi động cơ công suất nhỏ (thường <5.5 kW hoặc <11 kW tùy vào dung lượng công suất của trạm biến áp), nguồn điện có công suất đủ lớn so với động cơ, hoặc thiết bị cần momen khởi động lớn như máy nén khí Piston, máy nghiền nhỏ.

2.2 Khởi động qua Biến tần (Variable Frequency Drive - VFD)

Biến tần (VFD) là thiết bị biến đổi điện áp và tần số của nguồn cung cấp cho động cơ. Khởi động bằng biến tần là phương pháp toàn diện nhất, cho phép khởi động động cơ với momen đầy đủ mà dòng điện khởi động không vượt quá dòng định mức.

Nguyên lý hoạt động:

Chỉnh lưu: Điện áp AC từ lưới được chỉnh lưu thành điện áp DC phẳng nhờ cầu Diode/IGBT và tụ lọc.

Nghịch lưu: Điện áp DC được nghịch lưu thành dòng AC có điện áp và tần số biến đổi nhờ các van bán dẫn công suất cao (IGBT) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM).

Quá trình khởi động:

Biến tần tăng đồng thời cả Tần số (f) và Điện áp (U) từ 0 lên 50Hz theo tỷ lệ U/f không đổi (hoặc theo thuật toán điều khiển Vector).

Do tần số tăng từ 0, từ trường quay Stator luôn duy trì độ trượt tối ưu so với Roto, giúp động cơ sinh ra 100 - 150% Momen định mức ngay từ 0Hz với dòng điện chỉ bằng 100 - 150 Iđm.

Ưu điểm:

Momen khởi động lớn nhất nhưng dòng khởi động nhỏ nhất (≈1 − 1.5⋅Iđm ​ ).

Điều khiển hoàn hảo tốc độ, chiều quay, momen, quá trình gia tốc/giảm tốc của động cơ trong suốt quá trình làm việc.

Tiết kiệm điện năng vượt trội đối với các tải biến đổi như quạt, bơm (theo quy luật đồng dạng).

Tích hợp đầy đủ tính năng bảo vệ cao cấp và kết nối truyền thông công nghiệp (Modbus, Profinet...).

Nhược điểm:

Chi phí đầu tư ban đầu cao nhất.

Sinh ra sóng hài làm nhiễu thiết bị điện tử xung quanh (cần lắp thêm bộ lọc Harmonic/Reactor nếu yêu cầu nghiêm ngặt).

Phức tạp trong việc cài đặt thông số và bảo trì sửa chữa.

Ứng dụng: Các hệ thống yêu cầu điều khiển tốc độ linh hoạt (Cần trục, thang máy, dây chuyền sản xuất, hệ thống HVAC, băng tải nặng, máy đùn...).

2.3 Khởi động mềm Soft stater

Khởi động mềm là thiết bị bán dẫn sử dụng các linh kiện van công suất Thyristor (SCR) đấu song song ngược trên từng pha để điều khiển góc mở (phase angle control), từ đó tăng dần điện áp cấp cho động cơ từ một giá trị ban đầu đến điện áp định mức một cách mượt mà.

Cách thức hoạt động

Quá trình tăng tốc (Ramp-up):

Thiết bị điều chỉnh góc mở của các Thyristor để điện áp tăng tiến liên tục từ giá trị cài đặt ban đầu (vd: 30−70%Uđm) lên 100%Uđm ​ trong khoảng thời gian cài đặt (t=1−60 giây).

Dòng điện khởi động được khống chế ở mức ổn định (thường từ 2−4⋅Iđm ​ ).

Giai đoạn chạy bypass: Sau khi khởi động xong, Contactor Bypass (tích hợp trong hoặc gắn ngoài) sẽ đóng lại để đưa điện áp lưới trực tiếp vào động cơ, giúp giảm tổn hao nhiệt trên linh kiện bán dẫn.

Quá trình dừng mềm (Soft-stop): Giảm dần điện áp để động cơ dừng lại từ từ (hữu ích cho hệ thống bơm nhằm chống búa nước).

- Ba cách phổ biến khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha - khởi động trực tiếp (DOL), khởi động mềm (Soft starter) và khởi động / điều tốc bằng biến tần (VFD/VSD). Cùng một motor, khác nhau ở dòng khởi động, mô-men, sốc cơ–điện và khả năng chỉnh tốc khi làm việc.

- Khởi động trực tiếp (Direct-On-Line - DOL)

Khởi động trực tiếp (DOL) là phương pháp nối cuộn stator thẳng vào lưới đủ điện áp định mức, qua thiết bị đóng cắt (aptomat, contactor, rơ-le nhiệt), không qua giảm áp hay đổi tần số.

Cách thức hoạt động
Khi nhấn START, cuộn contactor hút, cấp ngay 100% Uđm vào động cơ. Mô-men khởi động Mp lớn ngay t = 0, motor tăng tốc nhanh lên tốc độ định mức. Dòng vọt khoảng 5–8 lần Iđm rồi giảm về Iđm khi đã lên tốc.

Ưu điểm
Sơ đồ đơn giản nhất, vốn thiết bị thấp nhất.
Mp thường khoảng 1.2–2.5·Mđm, kéo được tải nặng ngay.
Dễ vận hành, bảo trì.

Nhược điểm
Dòng khởi động rất cao, sụt áp lưới nội bộ.
Sốc cơ lên trục, khớp, hộp số, băng tải.
Hệ bơm dễ bị búa nước.

Nên dùng khi
Công suất nhỏ (thường dưới 5.5 kW, có nơi dưới 11 kW tùy dung lượng MBA). Lưới đủ cứng. Cần mô-men khởi động lớn: máy nén piston, máy nghiền nhỏ. Không cần chỉnh tốc lúc chạy.

Bắt buộc có rơ-le nhiệt / overload trên mạch lực. Đảo chiều phải có khóa liên động hai contactor, không được đóng hai chiều cùng lúc.

- Khởi động mềm (Soft starter)

Khởi động mềm dùng van Thyristor (SCR) đấu song song ngược từng pha, chỉnh góc mở để tăng dần điện áp stator từ một mức ban đầu đến Uđm một cách mượt.

Cách thức hoạt động
Ramp-up: góc mở thyristor tăng, U tăng từ khoảng 30–70% Uđm lên 100% Uđm trong thời gian cài (thường 1–60 s). Dòng khởi động khống chế khoảng 2–4·Iđm.
Vì mô-men tỉ lệ bình phương điện áp (M ∝ U²), mô-men lúc đầu nhỏ hơn DOL — không hợp tải cần “giật” mạnh ngay từ đứng yên nếu không có chức năng kick-start.
Bypass: khi đã gần tốc định mức, contactor bypass (trong máy hoặc ngoài) đóng, motor nhận thẳng lưới; thyristor không chịu dòng lúc chạy nên giảm nhiệt.
Soft-stop: giảm dần U khi dừng — hữu ích với bơm, hạn chế búa nước.
Sau bypass, tốc độ = tốc định mức theo tần số lưới; soft starter không điều tốc lúc làm việc.

Ưu điểm
Dòng và sốc cơ nhỏ hơn DOL rõ.
Rẻ hơn biến tần nếu chỉ cần khởi động/dừng êm, không cần chỉnh tốc.
Có dừng mềm cho đường ống.

Nhược điểm
Không đổi tần số → không chỉnh tốc, không tối ưu điện năng như VFD với quạt/bơm biến lưu lượng.
Mô-men khởi động thấp hơn DOL và thường thấp hơn VFD.
Vẫn sinh sóng hài lúc tăng/giảm áp (nhẹ hơn VFD lúc chạy liên tục).
Cần tản nhiệt; nếu không bypass thì tổn hao trên SCR lớn.

Nên dùng khi
Motor trung bình–lớn, lưới yếu hoặc cần giảm sụt áp, tải không đòi hỏi chỉnh tốc: quạt, bơm ly tâm, băng tải nhẹ, máy nén trục vít khởi động không tải. Không dùng thay VFD khi cần thay đổi tốc độ làm việc.

- Khởi động qua biến tần (VFD / VSD)

Biến tần (VFD — Variable Frequency Drive; VSD — Variable Speed Drive: cùng nhóm thiết bị, nhấn mạnh điều tốc) đổi điện áp và tần số cấp cho motor. Khởi động bằng biến tần cho phép mô-men gần đủ trong khi dòng khởi động thường chỉ khoảng dòng định mức.

Nguyên lý
Chỉnh lưu: AC lưới → DC (cầu diode hoặc IGBT + tụ DC).
Nghịch lưu: DC → AC qua IGBT, điều chế PWM, ra U và f thay đổi.
Khởi động: tăng đồng thời f và U từ gần 0 lên 50 Hz, thường giữ U/f không đổi (hoặc vector control). Độ trượt được giữ trong vùng hợp lý nên motor có thể cho khoảng 100–150% Mđm từ tốc thấp, dòng khoảng 1.0–1.5·Iđm (tùy chế độ và định mức biến tần).

Ưu điểm
Dòng khởi động nhỏ nhất trong ba cách, mô-men vẫn tốt.
Chỉnh tốc, đảo chiều, gia tốc/giảm tốc cả quá trình làm việc.
Tiết kiệm điện rõ với tải moment vuông (quạt, bơm) theo luật đồng dạng.
Bảo vệ và truyền thông công nghiệp (Modbus, Profinet…).

Nhược điểm
Vốn đầu tư cao nhất.
Sóng hài phía lưới; dv/dt phía motor (cáp dài cần filter / dU/dt).
Cài đặt và sửa phức tạp hơn.
Nhiệt, môi trường bụi, tủ phải thông gió / lọc.

Nên dùng khi
Cần tốc độ thay đổi: cần trục, thang máy, HVAC, băng tải nặng, máy đùn, định vị. Motor lớn mà lưới không chịu DOL. Cần tiết kiệm điện tải biến đổi.

- So sánh nhanh để chọn

DOL: dòng khởi động 5–8·Iđm, mô-men cao, không chỉnh tốc, rẻ nhất.
Soft starter: dòng khoảng 2–4·Iđm, mô-men lúc đầu thấp hơn DOL, không chỉnh tốc lúc chạy, giá trung bình.
VFD/VSD: dòng khoảng 1–1.5·Iđm, mô-men tốt từ tốc thấp, chỉnh tốc được, đắt nhất.

Câu chọn thiết bị: có cần thay đổi tốc độ lúc làm việc không? Lưới có chịu sụt áp không? Tải đứng yên có cần mô-men lớn không? Ngân sách và yêu cầu EMC/sóng hài thế nào?

Ba phương pháp đều cần bảo vệ quá tải (thermal / electronic).